商用密码应用安全性建设技术参数需求

一、整体要求 整体要求为满足信息系统密码应用安全需求，本次商用密码基础设施建设以国密技术为核心，围绕访问控制、数据存储及业务签名等关键环节，通过部署合规设备与密码技术，构建覆盖数据全生命周期的安全防护体系。​ 在访问控制与数据存储安全领域，部署符合 GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级及以上标准的设备，配套使用国密算法实现重要数据的存储保护。针对应用系统访问控制信息及患者隐私、鉴别信息等重要数据，通过数据库加密机插件建立加密分区，采用 SM4 算法保障存储机密性，运用 HMAC-SM3 算法实现存储完整性保护，确保数据在存储环节的安全性与可靠性。​​ 系统集成层面，选用具备商用密码产品认证的设备，支持 SM2、SM3、SM4 等国密算法，符合多级密钥管理体系与安全审计要求，确保密码模块安全性达到国家相关标准。配套提供接口对接与运维服务，保障前置密码设备的稳定接入与全生命周期管理，实现国密技术在应用和数据安全层面的深度融合与合规落地。 - 需求参数 序号; 名称; 参数. 1; 数据库透明加密; 1.软硬件一体化设备数量≥1台，基于国产化的软硬件设计制造，千兆电口≥6个、网络接口扩展槽≥2个、CPU≥8核、内存≥64G、硬盘≥240GSSD+4T，冗余电源，内置高性能国密PCI-E密码卡，密码卡加密速率≥800Mbps/s。 2.▲提供数据库实例license≥30个，需考虑oracle rac、sqlserver集群对授权消耗。加密后明文状态性能影响5%以内，密文状态性能影响20%以内。 3.能够实现武汉达梦（包括MPP、单机、主备模式）、山东瀚高HighGo DB、ORACLE（单机及RAC）、SQL SERVER、DB2、MySQL 、PostgreSQL、Elasticsearch、神通、teledb、hive、人大金仓、南大通用等数据库的透明加解密。 4.支持HA主备模式，当安全设备因宕机、系统本身主程序不可用、内存持续被占等问题导致不可用时，自动切换到另外一台安全设备进行运行。 5. 支持根据数据库查看加密资产的信息，以库加密、schema加密、表加密、列加密、表空间加密等维度查询当前的加密资产。 6. ▲支持整库、表空间、schema、表、列等数据加密粒度；支持针对不同敏感等级的数据进行加密；支持SM3-HMAC国密验证算法，验证数据存储完整性，发生篡改时进行告警并记录告警时间、被篡改的目标对象。（逐项提供产品界面功能截图） 7. ▲支持离线加解密工具及加密信息记录，记录包括用户名、邮箱、电话、加密内容、加密地址等。对敏感数据文件加密，保障数据交换传递或备份安全，接收方需获取授权并验证信息后才可将密文数据解密使用。（逐项提供产品界面功能截图） 8.支持增量资产加密，支持新增列、表、schema、表空间的动态防护；支持以下特殊数据类型和索引类型的加密正常读写、等值查询和范围查询：BLOB数据、CLOB数据、IOT表的Mapping表、B*Tree索引、Bitmap索引、全局索引等；对于增删改查操作、函数、存储过程等均透明；对于主外键、NOTNULL等重要约束透明。 9.▲无需修改应用系统代码，业务系统及数据库访问工具如PL/SQL、JDBC、ODBC等访问数据库时不受影响，实现透明加密。 10.▲支持闪电加密模式，该模式下支持业务在线加密，实现业务不停机、数据库不停机。（提供产品界面功能截图，不需业务停机需提供证明） 11.支持基于身份的密文访问控制，身份要素至少包括应用名称、应用签名、IP地址、主机名、数据库用户等，根据用户权限进行数据库返回结果控制，只有拥有合法权限的数据库用户才可看到明文，无合法权限的用户返回经过加密数据或禁止访问。支持自定义加密访问管理方式，如业务系统提供明文访问模式；其他软件和对象提供明文及密文访问模式配置。返回密文支持加密（SM4）、空值、遮盖、随机映射等，可配置。 12.▲支持根据数据库查看加密资产的信息，以表加密、列加密两个维度查询当前的加密资产，并记录所有加密的操作类型、操作结果、所用时长、操作账户。（逐项提供产品界面功能截图） 13.支持对数据库的登录行为进行审计，包括登录时间、规则名称、数据库用户、客户端IP、应用程序、数据库IP、响应行为等；支持对数据库的访问行为进行审计，包括访问时间、规则名称、客户端IP、数据库账户、数据库IP、SQL语句翻译、响应行为等；支持对系统证书登录事件进行审计，包括登录证书、登录用户、IP地址、MAC地址、应用名称等。提供自动审阅，自动审阅过的审计信息，再次出现将不需要再行审阅，依赖于审计信息可以提取访问规则，把规则加入至访问及订阅规则库。 14.支持在管理端推送安装探针，支持对已安装的探针进行监控，至少应包含IP地址、当前状态、已安装的应用、操作系统、运行时长、CPU占用情况等。自动推送安装探针时，实时监控探针安装状态、探针安装的时间，如探针安装失败，需在页面以中文形式说明失败原因，便于快速进行错误排查。 15.支持使用SM4国密算法对工作密钥进行加密。支持分层密钥管理体系，通过引入主密钥，加密工作密钥，生成可备份保存的加密密钥；支持密钥备份至本地离线保存；支持通过将密钥导入至系统，实现密钥恢复；进入加密平台后，需再次经过当前安全管理用户的密码校验后，才能进行密钥更新、备份、恢复操作；支持对密钥进行更新，使备份下载的旧密钥不可用。 16.▲支持旁路模式部署，无需更改网络结构，不采用网关模式部署。 17.▲设备断网、断电情况下，不影响业务系统正常读取、写入，具备应急解决方案。. 2; 服务器密码机; 1.软硬件一体化设备数量≥1台，基于国产化的软硬件设计制造，千兆电口≥2个、内存≥32G、硬盘≥1T。 2.SM2数字签名速度≥7800次/秒、签名验证速度≥6200次/秒，SM2数字信封制作速度≥2800次/秒、验证速度≥3000次/秒。 3.支持对XML数据或文件（包括APK、PDF文件）进行签名、验签名（包括：XML封皮签名验签、XML封内签名验签、XML分离签名验签）。 4.支持针对数据原文制作数字签名，签名结构符合PKCS#1/ PKCS#7 Attach/ PKCS#7Detach等多种格式标准。支持验证PKCS#1/ PKCS#7 Attach/ PKCS#7Detach等多种格式的签名结果，能够对签名证书的信任域、有效期、证书状态等进行完整验证。 5.支持应用授权签名功能，通过签名数据身份转换技术，为有权调用此证书的用户进行身份的授权和提供数字签名服务。 6.支持大数据量（1GB以上）的数字签名。 7.支持数据加密/解密功能：实现对各类电子数据的数据加密功能，支持非对称加密、对称加密以及数字信封加密。 8.支持非对称算法：RSA、SM2、ED25519、SECP256R1、SECP256K1算法；支持摘要算法：SM3、MD5、SHA1、SHA256、SHA224、SHA384、SHA512；支持对称算法：SM4、DES、AES、3DES。 9.证书支持多种文件格式的导入和使用，包括：cer、ebcer、pfx、p12、 p7b、zip 等。 10.提供证书吊销列表（CRL）下载功能和证书有效性验证功能，自动完成按 CRL 发布时间和定时更新等多种方式进行CRL更新。 11.支持导入多级CA证书，证书级别不受限制；支持配置多信任 CA 签发的根证书，可验证不同 CA 机构签发的符合 PKCS#7 标准的签名、数字信封结果。 12.支持信任域列表（可信CA）管理，信任域可配置分别对CRL、OCSP进行验证；支持对机构证书列表进行添加、查看、修改、设置默认证书、删除、导入与导出、更新、用户证书授权、精确查询等操作。（提供产品界面功能截图） 13.具有监控功能：分为业务监控和系统监控两种，并以图形化方式展示。业务监控包括签名、验签、打信封和解信封业务，包括实时监控、监控历史、历史最高峰、历史业务量和业务预警，监控分为成功和失败两种状态各用蓝和红色表示，能够实现根据小时、天、月、年的方式查看历史业务量统计信息。系统监控包括 CPU、内存、硬盘和网络流量。（提供产品界面功能截图） 14.具备监控预警功能，能够按照预警值持续时间或频次进行邮件告警。 15.具备详细的日志记录能力，能够对业务日志、管理员日志、Debug日志、错误日志等进行配置，能够完整保留错误和故障日志并支持下载，错误日志内容应足够详细（如包含：验签原文、验签时间信息等）。 16.具备日志导出任务管理功能，能够查看审计日志导出任务，并显示当前全部任务运行完成的百分比，用户可以对已完成的任务中的日志进行下载和删除任务等管理操作。 17.▲提供针对广西全民健康信息平台的接口对接服务，确保前置密码设备兼容广西全民健康信息平台。 18.▲提供产品应通过广西全民健康信息平台国产商用密码应用医疗机构端前置密码设备接口对接测试。. 三、技术要求 - 信创支持条款： - 软硬件兼容性：产品应支持兼容稳定运行于通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评的国产操作系统、数据库、中间件及芯片环境中。 - 自主可控：系统关键软件和技术需具备自主可控能力，鼓励采用具有自主知识产权的技术方案，核心代码无国外技术封锁风险。 - 国密支持条款：系统应满足商用密码应用安全性评估的相关规范要求，包括但不限于： - 密码算法：系统需支持国家商用密码算法（SM2、SM3、SM4等）对敏感数据进行加密处理。 - 密码设备兼容性：系统需支持与国产密码设备（密码卡/密码机）的集成和对接。 - 合规性：产品需严格遵守国家密码管理相关法律法规，通过国家密码管理局或相关机构的合规性审查或认证。 - 须提供系统涉及的操作系统、数据库、中间件，并不再收费,涉及的中间件承建方应保证并提供所用均为正版。 - 要求项目必须在签订合同后的3个月内完成建设（包括与其它业务系统的对接）。 - 系统硬件兼容性：系统服务器端应支持国内外主流服务器、存储等硬件产品，客户端应支持国内外主流桌面类硬件产品。 - 系统软件兼容性：系统应支持兼容国内外主流操作系统、数据库、应用中间件等软件，常见开源软件以及国内自主软件产品。 - 操作系统：客户端应支持包括但不限于WINXP及以上版本、银河麒麟、统信等，移动操作系统包括ios、安卓、鸿蒙等，服务器端应支持包括但不限于主流WINDOWS、LINUX、银河麒麟、统信等操作系统。 - 数据库：支持国内外主流数据库，包括但不限于MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、达梦、人大金仓等类型数据库 - 中间件：支持国内外主流中间件软件，包括但不限于NGINX、TOMCAT、IIS等。 - 浏览器：系统如采用BS架构，则应支持国内外主流浏览器软件，包括但不限于CHROME49及以上版本、IE8.0及以上版本等，以及支持国密算法与国密SSL协议的浏览器软件，包括但不限于360浏览器、奇安信等。 - 系统互联互通与集成功能要求： - 系统应满足“医院信息互联互通评价指标体系”五级乙等标准的相关要求。 - 按照医院要求，能实现与医院信息系统，包含但不限于HIS系统、医疗大数据中心等系统的互联互通、数据共享、系统集成。 - 系统基础数据应对接医院信息集成平台主索引数据，保证医院信息系统基础数据的统一性；并且系统应支持与医院在用的单点登录系统实现无缝对接集成； - 系统应开放端口，并能按院方要求及标准进行系统集成对接，实现与我院各信息系统无缝连接，支持多种灵活的对接方式，支持包括但不限于webservice、webapi等接口服务接入集成方式接入方式。 - 承建方中标后应当按照医院要求提供各项技术文档，包括但不限于建设方案、项目管理文档、产品文档、所有数据库表结构及详细说明文档等相关文档资料。 - 保证数据的开放性，如存在加密数据，需提供解密方法。 - 系统扩展性好，便于二次开发。 - 异常处理机制完善，有清晰明确的报错信息:有详细的日志记录，便于排查问题。 - 系统可配置性高，能通过配置文件完成各种功能、参数的设置。 - 提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态,保证系统能够进行恢复。 - 系统涉及的所有数据应具有完善的隐私保护机制，保护数据安全，且相关数据只能用于本单位的相关业务中。包括但不限于系统在数据传输及存储过程中应支持通过脱敏、加密方式（如SM2、SM3、SM4等算法）对敏感及隐私数据进行处理，系统的用户权限管理设定应当遵循最小授权原则，系统应具备合理的数据备份与恢复机制，确保数据不丢失。 - 系统应满足访问控制、安全审计、剩余信息保护、软件容错等信息系统安全等级保护(三级等保)的相关规范要求，包括但不限于在系统设计与建设时应充分考虑数据的完整性保护，应支持多因素认证方式，应提供详细的系统应急预案及应急演练计划，包括但不限于故障恢复步骤、应急响应时间、备份方案等，并定期进行演练。 - 系统运行稳定，业务处理高性能快速响应，界面友好，操作简便。系统应支持7*24小时运行，在并发性能上要以满足医院辖区下所有医疗机构同时使用，系统操作不能出现明显的延迟为目标进行设计及建设。在系统设计和建设时应当充分考虑医院未来5年业务增长的需求，确保系统的扩展性和可配置性。 - 系统不能在账号个数、使用期限、使用范围等方面做出任何软件硬件限制，医院及辖区所有医疗机构不受限制地使用系统所有功能。 四、商务要求 1.提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。 2.本项目所有的设备、系统提供3年质保时间，对所有零部件提供质保，对所有固件提供升级维护服务。 3.▲供货商具备上门服务维保团队，提供上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务，不收服务费。如出现故障在接到报告20分钟到场处理故障，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。 4.安排技术人员进行技术培训，具体培训时间、地点以用户认可为准，提供有关设备安装、操作、维护和基本排障，以及配套功能特性的使用的文档和培训。 5.▲所有涉及密码模块的设备必须提供国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，并符合GM/T0028《密码模块安全技术要求》第二级及以上要求。（需提供证明材料） 6、CPU与密码卡核心部件应使用国产化硬件，满足国家关于信创工作的要求，符合信创要求设备优先。 7.中标人需在服务期内（自合同签订之日起3个月内）完成商用密码改造，并配合院方向密码管理部门申请备案，最终取得密码管理部门出具的《商用密码应用安全性评估结果备案证明》或同等效力的备案证明文件。改造需符合《商用密码管理条例》《信息安全技术商用密码应用安全性评估规则》（GB/T39786）等现行法规及技术标准。中标人应全程协助采购人准备备案材料、配合现场评估，若密码管理部门提出整改要求，中标人须在收到整改通知后30日内完成整改。 8.本项目是“交钥匙工程”，供应商免费提供建设所需的所有施工的建材、物料、耗材、器械，并安排技术人员和施工队完成所有施工建设工作，全流程包工包料。