物理与环境安全国密改造技术参数需求

一、整体要求 因医院业务改造需求，需要对桃源中心机房、桃源灾备机房、北院中心机房的监控及门禁系统进行改造。物理机房区域部署国密门禁系统和国密视频监控系统，从门禁的身份鉴别、门禁记录数据完整性、视频记录数据完整性层面，完成物理机房密码应用改造。 国密门禁卡内的密码模块和国密门禁读卡器内的密码模块，采用基于SM2及以上的国密算法的挑战/应答机制实现用户身份鉴别，由门禁控制器识别其身份的有效性，并确定是否需要执行开门或其他操作。门禁管理系统配合PCI-E密码卡，采用基于SM2及以上的HMAC机制实现对门禁日志记录数据的完整性保护。 国密视频监控系统由国密摄像机、国密NVR、PCI-E密码卡等硬件设备以及监控系统客户端等软件组成。 国密摄像机和国密NVR，采用基于SM2及以上的国密算法的对称加密机制，实现视频记录数据的机密性保护。国密NVR和PCI-E密码卡，采用基于SM2及以上的国密算法的HMAC机制，实现视频记录数据的完整性保护涉及密码模块需符合《GM/T 0028-2014》安全二级及以上标准。 二、需求参数 序号; 服务名称; 单位; 数量; 服务参数. 一、国密管理平台. 1; 安全视频监控一体化平台软件; 项; 1; 1.包括不少于视频监控授权路数50路、门禁授权路数16路。 2.完整性校验 ▲（1）支持对门禁事件（开/关门）进行完整性保护，可选SM2、SM3、HMAC-SM3等合规算法进行完整性保护。 （2）支持对角色、用户的权限信息进行完整性校验。 （3）支持对设备信息进行完整性校验。 （4）支持对客户端和管理员端的用户操作日志记录进行完整性校验。 （5）支持对人员信息进行完整性校验。 （6）支持对实时视频和下载到本地的录像文件进行完整性校验。 3.日志审计：支持对用户操作日志进行完整性校验，在插入之前对数据进行完整性计算，并将消息鉴别码一同插入到记录中。后续要进行完整性校验时，读取对应的数据重新进行计算，将计算得到的MAC值与记录中的MAC值进行比对，从而判断完整性是否有被破坏。 4.密钥管理系统：KMS密钥管理系统负责管理图片及音视频数据的数据密钥加密密钥和其他对称密钥，用于保证密钥数据的安全性。 5.可信部署和运行：升级包有签名验证，非签名程序不能安装。平台部署的程序包支持基于国密算法的数字签名机制，包括程序包安装部署、升级，支持查看完整性校验结果。支持选择单条、多条或页面所有用户信息、角色信息、操作日志信息记录进行国密完整性校验，支持查看校验正常/篡改结果。（通过合规密码部件，采用签名算法SM3-SM2做验签）。 6.音视频加密 （1）支持音视频码流传输加密、存储加密（满足国密算法）。 （2）支持音视频码流、录像下载加密（满足国密算法）。 7.图片加密：支持在客户端和管理端对人员信息中录入上传的人脸图片进行加密传输（满足国密算法） 8.双向认证。 （1）平台与客户端之间交互支持双向认证，平台与web管理端支持单向认证。 （2）平台与设备端之间交互支持双向认证。 ▲9.系统支持通过国密算法对敏感数据（指纹、人脸图片、人脸特征值等）进行加密存储。 ▲10.支持选择单条、多条或页面所有用户信息、角色信息、操作日志信息记录进行国密完整性校验，支持查看校验正常/篡改结果。 ▲11.支持国密启用前对密码算法进行自检，支持展示自检结果。 12.支持客户端从平台端拉取设备的音视频流加密传输。 13.基础框架 ▲（1）支持视频监控、门禁管理相关业务管理功能。支持在桃源中心机房管理北院、灾备机房监控与门禁。 （2）支持运维中心相关业务管理功能。 （3）支持系统配置、人员管理、地图等基础配置管理功能. 2; 安全视频监控一体化平台; 套; 1; 1.处理器：六核八线程高性能处理器，基础频率≥2.4GHz，动态频率≥4.0GHz。 2.内存：≥32GB，硬盘容量：1个 256G-SSD固态硬盘+1个2T-3.5英寸企业级机械硬盘。 3.接口类型：1个 VGA接口（后置）。1个 HDMI接口（后置）。支持后置≥1个USB3.0接口和前置≥1个USB2.0接口。2个音频输入输出接口（预留）。 4.加密卡：支持MINI加密卡（二级卡）。. 3; 身份认证U盾; 个; 10; 1.USB Key形态。 2.支持SM2、SM3、SM4国密算法。 3.支持国密数字身份证书请求导出。 4.支持导入CA机构签发的国密数字身份证书。. 二、呼叫开门. 1; 黑色数字室内机; 台; 2; - 支持嵌入式Linux操作系统，高性能嵌入式处理器，超窄边框设计，中框最薄处≤9毫米。 2.采用≥5英寸IPS电容触摸屏。屏幕分辨率应为1024×600，包含支架、电源适配器。 3.可远程打开单元门锁（支持预览开锁、对讲开锁）。 4.网络协议：IPv4、RTSP、UDP、FTP、RTP、TCP、SIP，接入标准：GB/T28181。 5.通讯方式：全数字。支持Wif。 6.信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息。 7.呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯。 8.免扰模式：可设置免打扰时段。 9.支持主动预览门口机的画面。 10.支持接收并查看中心下发的公告信息。 11.支持SOS紧急求助，同时将报警信息上报管理中心 12.采用高性能的扬声器和麦克风，支持噪声抑制与回声消除技术。 13.接口不少于：8路报警输入，门铃接入（复用报警输入接口），1个10Mbps/100Mbps自适应RJ-45接口。. 2; 智能门禁一体主机; 台; 1; 1.显示屏：≥5寸IPS触摸显示屏，支持多点触控，分辨率≥600*1024。 2.摄像头：设备应采用≥200W高清宽动态双摄像头。 3.存储容量：设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码。具备离线人脸识别开门、离线刷卡开门功能。 4.支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置。 5.支持人脸、IC卡、CPU卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式。 6.支持精准定位目标人脸360个以上关键点位置，人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息。 7.支持管理平台、设备web端视频预览功能。支持对NVR设备进行配置，实现视频监控录像。支持H.264、H.265视频编码设置功能。 8.人脸识别性能通过率≥99%。 9.应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 10.支持宽动态，支持户外顺光、背光下识别。 11.支持多人识别模式，最多可6人同时人脸识别。 12.支持口罩检测、安全帽检测，实现异常事件告警。 13.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警。 14.支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户。 15.支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名。 16.支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备。 17.应支持至少5段视频的播放，视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置。视频格式应支持 MP4、AVI、DAV。视频应配置开始播放时间和结束播放时间。视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式。视频应支持多段循环播放。 18.支持人脸美颜功能，支持门铃功能，支持本地考勤管理和考勤报表导出功能。 19.支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全。 20.支持通过音频线缆外接音箱（音频线缆需另配，音箱为有源音箱），支持数据加密传输和加密存储。 21.支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP。 22.支持人脸在画面内持续动态跟踪，支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台。 ▲23.应支持人脸注册时仅下发人脸特征值。 ▲24.门牌模式下应支持门铃呼叫，可通过呼叫按钮一键呼叫室内机，进行对讲通话和远程开门。 25.防护等级：IP65，包含电源适配器。 26.支持呼叫开门一拖二室内机。. 三、国密人脸门禁及刷卡. 1; 密评智能门禁一体主机; 台; 6; - 显示屏：≥5寸IPS触摸显示屏，支持多点触控，分辨率≥600*1024。 2.摄像头：设备应采用≥200W高清宽动态双摄像头。 3.存储容量：设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码。具备离线人脸识别开门、离线刷卡开门功能。 4.支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置。 5.支持人脸、IC卡、CPU卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式。 6.支持精准定位目标人脸360个以上关键点位置，人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息。 7.支持管理平台、设备web端视频预览功能。支持对NVR设备进行配置，实现视频监控录像。支持H.264、H.265视频编码设置功能。 ▲8.人脸识别性能通过率≥99%。 ▲9.应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 10.支持宽动态，支持户外顺光、背光下识别。 ▲11.支持多人识别模式，最多可≥4人同时人脸识别。支持照片、视频防假冒识别。 12.支持口罩检测、实现异常事件告警。 13.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警。 14.支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户。 15.支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名。 16.支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并语音控制设备。 17.应支持至少5段视频的播放，视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置。视频格式应支持 MP4、AVI、DAV。视频应配置开始播放时间和结束播放时间。视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式。视频应支持多段循环播放。 18.支持人脸美颜功能，支持门铃功能。 19.支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全。 20.支持通过音频线缆外接音箱（音频线缆需另配，音箱为有源音箱），支持数据加密传输和加密存储。 21.支持TCP/IP和WiFi接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP。 22.支持人脸在画面内持续动态跟踪，支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台。 23.应支持人脸注册时仅下发人脸特征值，以实现人脸识别，支持在配置界面提示是否显示人员工号、姓名和底库照片。 24.门牌模式下应支持门铃呼叫，可通过呼叫按钮一键呼叫室内机，进行对讲通话和远程开门。. 2; 国密PSAM卡; 张; 6; 1.支持多种文件类型，包括密钥文件、二进制文件、定长记录文件、变长记录文件、循环文件。 2.支持JR/T 0025-2005中规定的Single DES、Triple DES算法、电子钱包功能、电子存折功能。 3.支持国密SM1算法。 4.数据保存时间≥10年，存储区域数据操作次数≥50万次。. 四、国密刷卡. 1; 读卡器; 个; 7; 1.采用PC材质、亚克力面板，适用于室内、室外场景。 2.非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、身份证序列号。 3.内置PSAM卡槽及PSAM卡，支持CPU卡识别，可读取CPU卡内容。 4.采用国密加密机制，强化系统设备安全性。 5.支持刷卡开门模式。 6.支持RS485和韦根通信协议。 7.支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能。 8.支持防拆报警。 9.内置看门狗程序，能够监控设备的异常运行状态，并执行恢复处理，确保设备长期运行。 10.所有连接端口均具备过流和过压保护。. 2; 密评四门双向门禁控制器; 台; 1; 1.内置通过国家密码局检测认证的安全芯片密码模块。 2.支持基于数字证书的设备接入认证能力。 3.支持基于国家商用密码算法的信令认证能力。 4.支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出。 5.支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证。 6.支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密算法。 7.采用Linux系统，设备自带WEB。 8.支持最大10W个用户、10W个密码、10W张卡、1W枚指纹、50W条记录。 9.支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式， 支持分时段开门。 ▲10.内置电源头且不外漏，用专用钥匙开盖才能操作。 11.支持RS485和韦根接入读卡器。 12.支持蜂鸣声提示、指示灯提示、故障码提示。 13.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警、市电断电报警、欠压报警。 14.支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户/自定义用户。 15.支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证。 16.支持最大128组时间表、128组假日时段表设置。 17.支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。 18.支持事件记录本地存储以及实时上传平台。 19.支持最大4把双门锁具供电，8台读卡器供电。 20. 支持配置联动接口：当检测到联动信号输入，自动打开门锁，可兼容常开和常闭输入信号。 21.支持独立硬件消防接口。 22.支持在线远程升级。 23.支持数据加密传输和加密存储。 24.支持离墙防拆和开盖防拆。 25.支持多网口，设备包含最多4个网口，控制器可级联。可当交换机使用，外接其他设备。. 3; 密评双门双向门禁控制器; 台; 1; 1.内置通过国家密码局检测认证的安全芯片密码模块。 2.支持基于数字证书的设备接入认证能力。 3.支持基于国家商用密码算法的信令认证能力。 4.支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出。 5.支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证。 6.支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密算法。 7.采用Linux系统，设备自带WEB。 8.支持最大10W个用户、10W个密码、10W张卡、1W枚指纹、50W条记录。 9.支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式， 支持分时段开门。 10.内置电源头且不外漏，用专用钥匙开盖才能操作， 护罩采用旋钮和锁两种固定方式。 11.支持RS485和韦根接入读卡器。 12.支持蜂鸣声提示、指示灯提示、故障码提示。 13.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警、市电断电报警、欠压报警。 14.支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户/自定义用户。 15.支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证。 16.支持最大128组时间表、128组假日时段表设置。 17.支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置。 18.支持事件记录本地存储以及实时上传平台。 19.支持最大2把双门锁具供电，4台读卡器供电。 20.支持配置联动接口：当检测到联动信号输入，自动打开门锁，可兼容常开和常闭输入信号。 21.支持独立硬件消防接口。 22.支持在线远程升级。 23.支持数据加密传输和加密存储。 24.支持离墙防拆和开盖防拆。 25.支持多网口，设备包含最多4个网口，控制器可级联。可当交换机使用，外接其他设备。. 4; 门禁发卡器; 个; 1; 1.采用高性能嵌入式处理器，PC材质、亚克力面板。 2.支持Mifare卡（IC卡）、CPU卡、ID卡、身份证（序列号）的发卡。 3.支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动。 4.发卡成功有LED指示灯、蜂鸣器提示。. 5; 国密CPU卡; 张; 100; 1.符合ISO/IEC14443TypeA的RF接口，载波频段13.56MHz±7KHz。 2.内嵌256ByteSRAM、512ByteXRAM、8KbyteEEPROM、32KbyteROM，其中EEPROM擦写次数≥10万次，数据保存时间≥10年。 3.提供硬件支持DES/3DES算法模块、硬件支持SM1商用算法模块。 4.支持最大32位随机数发生器（符合FIPS140-2和NISTSP800-22）。 5.高安全抗攻击机制（EEPROM、ROM、IRAM和XRAM的数据均可以加密保护）。 6.包含至少2个16位可编程定时器/计数器、8组数据指针可灵活切换应用。. 五、国密视频监控. 1; 400万双光人车警戒定焦防暴半球网络摄像机; 个; 23; 1.采用不低于400万像1/2.7英寸CMOS图像传感器，内置GPU芯片，最大分辨率≥2688×1520。 2.最低照度≤0.0002Lux（彩色模式）。≤0.0001Lux（黑白模式），内置加密芯片，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，满足GB/T 39786密评要求。 3.内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离50米，最大暖光监控距离20米。 4. 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。 5.支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取。 6.支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 ▲7.最小照度:≥0.005Lux。 ▲8.可通过浏览器在视频图像上叠加字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、地理位置。 9.支持车辆检测，支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别。 10.宽动态≥120dB。支持透雾功能。 11.支持精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。 12.支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装。 13.接入标准支持ONVIF。GB/T28181。CGI。视图库。 14.具备接口：≥1个RS-485接口。1路音频输入（RCA头）。1路音频输出（RCA头）。2路报警输入。2路报警输出。最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器。 15.支持DC12V/POE供电，防护等级≥IP67，IK10防护等级。. 2; 64路16盘位网络硬盘录像机; 台; 2; 1.支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器，内置通过国家密码局检测认证的安全芯片密码模块。 2.支持WEB、本地GUI界面操作。支持基于数字证书的设备接入认证能力。支持基于国家商用密码算法的信令认证能力。支持符合国家商用密码算法标准的证书请求文件导出。支持符合国家商用密码算法标准的数字证书导入管理，用于平台/设备接入认证。 3.支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密算法，可对音视频数据进行解密。支持签名验签或HMAC方式实现对音视频记录数据的完整性保护。 4.应支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机，支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264。 5.应支持不少于32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入。 6.支持≥64路网络视频接入，网络性能接入≥384Mbps，储存≥384Mbps，转发≥384Mbps。 7.解码能力最大支持 2路32MP@20fps/2路24MP@20fps/4路16MP@30fps/5路12MP@30fps/8路8MP@30fps/12路5MP@30fps/16路4MP@30fps/32路1080p@30fps。 8.支持前智能分析：包括人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度。 9.支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 RTSP、SNMP、DNS网络协议。 10.支持不少于2路VGA输出，2路HDMI输出，其中HDMI1和HDMI2异源输出，VGA1和HDMI 1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出，支持4K显示。 11.最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T容量的SATA接口硬盘。 12. 支持车牌比对，当检测到的车牌号与车牌库（黑名单/白名单）一致时，在客户端软件给出报警提示、联动录像、抓图（全景图）、本地报警输出、IPC外部报警输出、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件。 13.支持接入热成像相机 ，当触发火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片。 14.支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲。NVR与网络摄像机之间进行语音对讲。 15.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR，支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。 16.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询，支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式，支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能。 - ▲17.各机房按需配置交换机和NVR存储，录像存储存放应超过180天。. 3; 8TB硬盘; 块; 16; 1.单盘容量：8TB 2.缓存：256MB 3.转速：7200RPM 4.硬盘接口：SATA. 4; 10TB硬盘; 块; 16; 1.单盘容量：10TB 2.缓存：256MB 3.转速：7200RPM 4.硬盘接口：SATA. 三、技术要求 - 信创支持条款： - 软硬件兼容性：产品应支持兼容稳定运行于通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评的国产操作系统、数据库、中间件及芯片环境中。 - 自主可控：系统关键软件和技术需具备自主可控能力，鼓励采用具有自主知识产权的技术方案，核心代码无国外技术封锁风险。 - 国密支持条款：系统应满足商用密码应用安全性评估的相关规范要求，包括但不限于： - 密码算法：系统需支持国家商用密码算法（SM2、SM3、SM4等）对敏感数据进行加密处理。 - 密码设备兼容性：系统需支持与国产密码设备（密码卡/密码机）的集成和对接。 - 合规性：产品需严格遵守国家密码管理相关法律法规，通过国家密码管理局或相关机构的合规性审查或认证。 - 须提供系统涉及的操作系统、数据库、中间件，并不再收费,涉及的中间件承建方应保证并提供所用均为正版。 - 要求项目必须在签订合同后的3个月内完成建设（包括与其它业务系统的对接）。 - 系统硬件兼容性：系统服务器端应支持国内外主流服务器、存储等硬件产品，客户端应支持国内外主流桌面类硬件产品。 - 系统软件兼容性：系统应支持兼容国内外主流操作系统、数据库、应用中间件等软件，常见开源软件以及国内自主软件产品。 - 操作系统：客户端应支持包括但不限于WINXP及以上版本、银河麒麟、统信等，移动操作系统包括ios、安卓、鸿蒙等，服务器端应支持包括但不限于主流WINDOWS、LINUX、银河麒麟、统信等操作系统。 - 数据库：支持国内外主流数据库，包括但不限于MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、达梦、人大金仓等类型数据库 - 中间件：支持国内外主流中间件软件，包括但不限于NGINX、TOMCAT、IIS等。 - 浏览器：系统如采用BS架构，则应支持国内外主流浏览器软件，包括但不限于CHROME49及以上版本、IE8.0及以上版本等，以及支持国密算法与国密SSL协议的浏览器软件，包括但不限于360浏览器、奇安信等。 - 系统互联互通与集成功能要求： - 系统应满足“医院信息互联互通评价指标体系”五级乙等标准的相关要求。 - 按照医院要求，能实现与医院信息系统，包含但不限于HIS系统、医疗大数据中心等系统的互联互通、数据共享、系统集成。 - 系统基础数据应对接医院信息集成平台主索引数据，保证医院信息系统基础数据的统一性；并且系统应支持与医院在用的单点登录系统实现无缝对接集成； - 系统应开放端口，并能按院方要求及标准进行系统集成对接，实现与我院各信息系统无缝连接，支持多种灵活的对接方式，支持包括但不限于webservice、webapi等接口服务接入集成方式接入方式。 - 承建方中标后应当按照医院要求提供各项技术文档，包括但不限于建设方案、项目管理文档、产品文档、所有数据库表结构及详细说明文档等相关文档资料。 - 保证数据的开放性，如存在加密数据，需提供解密方法。 - 系统扩展性好，便于二次开发。 - 异常处理机制完善，有清晰明确的报错信息:有详细的日志记录，便于排查问题。 - 系统可配置性高，能通过配置文件完成各种功能、参数的设置。 - 提供自动保护功能，当故障发生时自动保护当前所有状态,保证系统能够进行恢复。 - 系统涉及的所有数据应具有完善的隐私保护机制，保护数据安全，且相关数据只能用于本单位的相关业务中。包括但不限于系统在数据传输及存储过程中应支持通过脱敏、加密方式（如SM2、SM3、SM4等算法）对敏感及隐私数据进行处理，系统的用户权限管理设定应当遵循最小授权原则，系统应具备合理的数据备份与恢复机制，确保数据不丢失。 - 系统应满足访问控制、安全审计、剩余信息保护、软件容错等信息系统安全等级保护(三级等保)的相关规范要求，包括但不限于在系统设计与建设时应充分考虑数据的完整性保护，应支持多因素认证方式，应提供详细的系统应急预案及应急演练计划，包括但不限于故障恢复步骤、应急响应时间、备份方案等，并定期进行演练。 - 系统运行稳定，业务处理高性能快速响应，界面友好，操作简便。系统应支持7*24小时运行，在并发性能上要以满足医院辖区下所有医疗机构同时使用，系统操作不能出现明显的延迟为目标进行设计及建设。在系统设计和建设时应当充分考虑医院未来5年业务增长的需求，确保系统的扩展性和可配置性。 - 系统不能在账号个数、使用期限、使用范围等方面做出任何软件硬件限制，医院及辖区所有医疗机构不受限制地使用系统所有功能。 四、商务要求 1.提供主流品牌的全新货品，禁止提供水货、套货、换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品。 2.本项目所有的设备、系统提供3年质保时间，对所有零部件提供质保，对所有固件提供升级维护服务。 ▲3.供货商具备上门服务维保团队，提供上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务，不收服务费。如出现故障在接到报告20分钟上门处理故障，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。 4.安排技术人员进行技术培训，具体培训时间、地点以用户认可为准，提供有关设备安装、操作、维护和基本排障，以及配套功能特性的使用的文档和培训。 5.投标产品的技术参数及技术指标完全符合招标文件要求，且《需求一览表》中带“▲”内容具有检测资质的机构所出具的检测报告或产品彩页等其他证明材料，提供复印件并加盖投标单位公章，并在投标文件中逐点应答出应答参数具体位置，采购人保留核实检验报告真实性的权力。 6.提供产品制造厂商供货授权函。 7.考虑项目建设质量，投标人所提供产品应在国内具有较高知名度，建设方案经过实际项目验证。投标人或核心产品制造商具备相关奖项可优先考虑。 10.所有涉及密码模块的设备（如门禁控制器、NVR、PSAM卡等）必须提供国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，并符合GM/T0028《密码模块安全技术要求》第二级及以上要求。（需提供证明材料） 11.CPU与密码卡核心部件应使用国产化硬件，满足国家关于信创工作的要求，符合信创要求设备优先。 12.中标人需在服务期内（自合同签订之日起3个月内）完成商用密码改造，并配合院方向密码管理部门申请备案，最终取得密码管理部门出具的《商用密码应用安全性评估结果备案证明》或同等效力的备案证明文件。改造需符合《商用密码管理条例》《信息安全技术商用密码应用安全性评估规则》（GB/T39786）等现行法规及技术标准。中标人应全程协助采购人准备备案材料、配合现场评估，若密码管理部门提出整改要求，中标人须在收到整改通知后30日内完成整改。 13.本项目是“交钥匙工程”，供应商免费提供建设所需的所有施工的建材、物料、耗材、器械，并安排技术人员和施工队完成所有施工建设工作，提供设备安装改造服务，包含旧设备拆除及新设备安装，替换原有交换机为POE交换机，全流程包工包料。